AVIZAT,

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

Doina Violeta MICU

CAIET DE SARCINI

FURNIZARE EMIȚĂTOARE FM CU SISTEM DE REZERVARE ACTIVĂ

ȘI FILTRE TRECE BANDĂ - FM

Cod CPV: 32210000-8- Echipament de radiodifuziune și televiziune (Rev. 2)

Sistem cu două emițătoare FM + rezervă activă tip 2+1 @ 1kW: 7 bucăți

Sistem cu două emițătoare FM + rezervă activă  tip 2+1 @ 0,5kW: 1 bucată

Sistem cu un emițător FM + rezervă activă tip 1+1 @ 1kW: 7 bucăți

Filtre trece bandă  – FM : 13 bucăți

Întocmit,

Departamentul Broadcasting

Șef Serviciu Radiodifuziune

Lorena TALPAN

București, 2022

CUPRINS

| Nr. | Denumire capitol/subcapitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | INTRODUCERE | 3 |
| 2. | CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE | 3 |
| 2.1. | Informații despre Autoritatea Contractantă | 3 |
| 2.2. | Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor | 3 |
| 2.3. | Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea | 5 |
| 3. | DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE | 5 |
| 3.1. | Obiectul contractului | 5 |
| 3.2. | Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate | 5 |
|  | 3.2.1. Produsele solicitate | 6 |
|  | 3.2.2. Garanție | 8 |
|  | 3.2.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare produse pe durata transportului | 8 |
|  | 3.2.4. Operațiuni cu titlu accesoriu | 9 |
|  | 3.2.4.1. Instruirea personalului pentru testarea și utilizarea produselor | 9 |
|  | 3.2.4.2. Instalare și punere în funcțiune | 10 |
|  | 3.2.4.3. Testare produse și accesorii | 10 |
|  | 3.2.4.4. Suport tehnic și mentenanță preventivă în perioada de garanție | 10 |
|  | 3.2.4.5. Piese de schimb pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă în perioada post-garanție | 10 |
| 3.3. | Atribuțiile și responsabilitățile Părților | 11 |
| 4. | DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL | 12 |
| 5. | RECEPȚIA PRODUSELOR | 12 |
| 6. | MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ | 13 |
| 7. | METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE | 13 |
| 8. | ANEXE | 13 |

- INTRODUCERE

În cadrul acestei proceduri, prin care urmează să fie încheiat un contract de furnizare produse, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (S.N.R. S.A.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv de beneficiar în cadrul contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de achiziție și constituie ansamblul minimal al cerințelor tehnice și de calitate obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului de furnizare produse. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de achiziție.

Ofertele/propunerile tehnice care nu îndeplinesc toate cerințele minime, specificate ca atare în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nu se admit ofertele parțiale, din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Nu se admit ofertele alternative.

Orice ofertă care se abate de la cerințele minime obligatorii va fi considerată admisibilă numai în măsura în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minime.

Documentația aferentă propunerii tehnice va fi prezentată în limba engleză sau în limba română și va fi transmisă în format electronic, cu posibilitate de căutare text. În cazul prezentării propunerii tehnice în limba engleză, operatorul economic își asumă obligația de a prezenta, la solicitarea SNR S.A., și traducerea autorizată în limba română.

În cazul termenilor tehnici preluați direct din limba engleză și al acronimelor uzuale ale acestora, ca și al celor care nu au un echivalent unanim sau oficial acceptat în limba română, valoarea semantică păstrează sensul tehnic original al acestora (conform specificațiilor și definițiilor din terminologia utilizată de către organismele de referință în domeniul comunicațiilor), pe tot parcursul descrierii specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Furnizor, care vor avea același înțeles. În același sens, vor fi folosiți termenii Contract de furnizare produse și Contract, care vor avea același înțeles.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

  - Informații despre Autoritatea Contractantă

Denumirea Autorității Contractante: Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (S.N.R. S.A.)

Adresa: Șoseaua Olteniței nr. 103, sector 4, București.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Conform prevederilor H.G. nr. 372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Radiocomunicații”, Societatea Națională de Radiocomunicații  (S.N.R.) S.A. este persoană juridică română, societate națională de interes public, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

S.N.R. S.A. prestează servicii de telecomunicaţii cu gamă largă de acoperire şi adresabilitate în realizarea scopului pentru care este constituită, S.N.R. S.A. îşi exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul ţării şi în afara acestuia, asigurând transportul şi difuzarea programelor naţionale de radiodifuziune şi televiziune, programelor de radiodifuziune şi televiziune destinate străinătăţii şi ale altor programe de radio şi televiziune.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este principalul furnizor de servicii de broadcasting radio-tv (analog și digital), care se ocupă cu transportul și difuzarea programelor publice de radio și TV ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune la nivel național și internațional, prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare DVB-T2, FM, AM și US.

În cadrul rețelei de emisie FM a S.N.Radiocomunicații sunt în exploatare mai multe tipuri de emițătoare FM, iar în grupa de putere 0,5 kW-1 kW se regasesc cele de tip Quest, care au fost puse în funcțiune în perioada 2003-2004. Aceste emițătoare fac parte dintr-o gamă de echipamente cu tehnologie a anilor 1990, iar datorită vechimii o parte dintre componente nu mai pot fi procurate. De exemplu, în amplasamentele Huși și Vaslui emițătoarele au trebuit a fi înlocuite cu emițătoare de rezervă disponibile în sucursala D.R. Iași, deoarece funcționarea acestora a devenit instabilă și după încercări repetate de remediere nu s-a putut restabili funcționarea normală. La Hotarele, o bună parte din cablajul electric al emițătorului a fost deteriorat de rozătoare, funcționarea fiind nesigură, cu repetate situații de blocare, scădere de putere aleatoriu, etc.

Deși sunt în configurație dual exciter, cu comutare automată în caz de defecțiune a excitatorului principal, o parte dintre acestea nu mai au această facilitate funcțională datorită faptului că sistemul de control al comutării nu mai funcționează, iar această componentă (Main Alt Controller) este „obsolete” (componentă veche, care nu mai poate fi funizată), conform informării primite de la fabricant cu ocazia solicitării de piese de schimb.

De regulă un fabricant garantează furnizarea pieselor de schimb pentru o perioadă de 10 ani, după care furnizarea de piese de schimb se mai asigură doar în limita disponibilităților din stoc.

Așa cum am amintit mai sus, aceste echipamente înglobează tehnologie învechită, din anii 1990, iar procurarea pieselor de schimb specifice de la fabricant se realizează cu dificultate sau chiar nu mai este posibilă pentru anumite repere. Din această cauză emițătoarele nu mai sunt funcționale la capacitate normală (putere nominală, indici tehnici) sau nu mai au redundanța  unor componente critice cum ar fi excitatorul. Sistemul de comutare automată în caz de defecțiune este nefuncțional la multe dintre acestea, ceea ce nu mai permite asigurarea emisiei în cazul defectării excitatorului principal.

Un alt aspect ce ține de limitările acestor tipuri de echipamente este faptul că nu au posibilitate de monitorizare/accesare de la distanță (remote). Pentru că aceste echipamente funcționează preponderent în stații nedeservite de personal, apar dificultăți în asigurarea unor intervenții prompte în caz de deranjament. Deasemenea, mai există și situația neplăcută ca datorită faptului că nu există niciun fel de informație cu privire la funcționalitatea echipamentului, să apară deranjamente de lungă durată (zile, săptămâni), și se pleacă în intervenție deabia după ce se primesc sesizări, reclamații direct din partea ascultătorilor sau trimise către S.R.Radiodifuziune, sau dacă vreuna dintre echipele de intervenții au alte lucrări în zonă.

Contractul cadru în vigoare încheiat cu S.R.Radiodifuziune include difuzarea programelor România Actualități și România Cultural prin intermediul a două rețele cu acoperire la nivel național formată din 116 emițătoare, care au puteri de emisie între 0,5 kW- 10 kW. Aceaste rețele includ un umăr de 23 emițătoare de tip Quest (21 emițătoare de 1 kW și 2 emițătoare de 0,5 kW). Ținând cont de faptul că majoritatea emițătoarelor Quest sunt în locații nedeservite cu personal permanent, izolate sau greu accesibile considerăm că este oportună adoptarea unei soluții tehnice cu rezervare activă de tip 1+1 (un emițător principal + un emițător în rezervă activă) sau 2+1(două emițătoare principale + un emițător în rezervă activă).

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

S.N.R. S.A. își desfășoară activitatea în domeniul radiocomunicațiilor, obiectul principal de activitate incluzând: prestarea și comercializarea serviciilor de comunicații, întreținerea și exploatarea, dezvoltarea și modernizarea sistemului național de transmisii radio terestre pentru programele publice de radiodifuziune și televiziune, organizarea serviciilor de radiocomunicații necesare sistemului național de operare și de siguranță națională, în condițiile legii.

Activitatea S.N.R. S.A. se desfășoară în conformitate cu prevederile:

- H.G. nr. 372/1998 privind înființarea S.N. Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Radiocomunicații;

- Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

  - Obiectul Contractului

Obiectul Contractului constă în achiziționarea unui umăr de 23 emițătoare de tip Quest (21 emițătoare de 1 kW și 2 emițătoare de 0,5 kW) noi și 13 filtre trece bandă, în vederea înlocuirii celor existente, care nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.

NOTĂ: furnizarea produselor va include și testarea de acceptanță în amplasamente a acestora, după instalarea realizată de către Autoritatea Contractantă.

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe întreaga durată a contractului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de achiziție;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivului, în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivului contractului.

    - Produsele solicitate

Livrarea produselor se va face la următoarele locații:

| Nr. | Amplasament | Adresa de livrare |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALEXANDRIA | Str.Calea Dunarii nr.145, site ROMTELECOM, jud.Teleorman |
| 2 | BORSEC | Varful Teasc, Borsec, jud.Harghita |
| 3 | BRAŞOV-TÂMPA | Varful Tampa, Brasov, jud.Brasov |
| 4 | DĂBULENI | Str.Marin Preda nr.4, Dabuleni, jud.Dolj |
| 5 | GIURGIU | Bdul Mihai Viteazul nr.1, Giurgiu, jud,Giurgiu |
| 6 | HOTARELE | Com.Hotarele, jud.Giurgiu |
| 7 | MAHMUDIA | Deal Bestepe, Com.Mahmudia, jud.Tulcea |
| 8 | MOLDOVA NOUĂ | Pojejena, jud.Caras Severin |
| 9 | NEGREȘTI | Varful Jeleznic, Negresti-Oas, jud.Satu Mare |
| 10 | SIGHET-FM | Dealul Dobaies, Sighetu Marmatiei, jud.Maramures |
| 11 | VĂRATEC | Varful Varatec, Baiut,jud.Maramures |
| 12 | VASLUI | Dealul Mirenilor, Com.Tanacu, jud.Vaslui |
| 13 | HUȘI | Deal Dobrina, Husi, jud.Vaslui |
| 14 | SLOBOZIA | Str. Unirii nr.4, Slobozia, jud. Ialomița |
| 15 | SULINA | Str. Mircea Vodă nr.1, Sulina, jud. Tulcea |
| 16 | Sucursala DRc. BUCUREȘTI | Str. Carpați nr.100, sector 1, București |
| 17 | Sucursala DRc. IAȘI | Str. George Enescu nr.7, Iași, județ Iași |
| 18 | Sucursala DRc. TIMIȘOARA | Str.Aristide Demetriade nr.1, Timișoara, județ Timiș |
| 19 | Sucursala DRc. CLUJ | Str.Fagului nr.2, Cluj Napoca, județ Cluj |

Termenul de livrare este de maximum 12 luni, de la data semnării contractului.

Garanția tehnică a produselor este de minimum 24 luni, de la data Procesului-verbal de recepție finală și a certificatului de acceptanță în amplasament, conform precizărilor de la pct. 3.2.2. Garanție.

Produsele care fac obiectul contractului de furnizare - caracteristici tehnice:

- Emițători FM  cu sistem activ de rezervă și filtre FM trece bandă 1 kW

Emițători FM  cu sistem activ de rezervă

Noile echipamente care se vor instala vor fi de ultimă generație, complet solid state (tranzistorizate).

Se va prevedea:

Sistem de rezervare activă de tip 1+1 (un emițător principal + un emițător în rezervă activă) sau 2+1(două emițătoare principale + un emițător în rezervă activă) și filtre trece bandă pentru limitarea emisiilor parazite nedorite.

Ramă de monitorizare locală și interfață de acces la distanță

Piese de schimb – set minim recomandat*: set de module electronice și alte componente pe care fabricantul le consideră necesare pentru ridicarea rapidă a deranjamentelor și diminuarea timpilor de nefuncționare.

Pentru stațiile unde există minim două emițătoare se vor prevedea filtre trece bandă pentru emițătoarele care se conectează pe intrarea de bandă largă a sistemului de însumare  sau direct în antenă.

Echipamentele trebuie să fie conforme CE.

Livrare la stațiile de emisie.

Emițătoarele vor avea următoarele caracteristici principale:

Excitator cu oscilator controlat digital și modulator digital (direct to channel)

Emițătorul va fi prevăzut cu un sistem de control cu microprocesor și interfață de utilizare modernă cu afișare LCD și care va cuprinde toate facilitățile necesare pentru integrarea în sistemul de monitorizare la distanță al Radiocom

Emițătoarele vor fi prevăzute cu procesor de sunet, encoder RDS

Parametri de calitate:

| Gama de frecvente | 87.5 ÷108 MHz progrmabila digital de utilizator |
| --- | --- |
| Stabilitate de frecventa | +/-150Hz |
| Deviatia nominala de frecventa | ± 75 kHz (CCIR 450 - 1) |
| Capabilitate de modulatie | ± 150 kHz; |
| Clasa de emisie | F8EH |
| Emisie stereo | conform CCIR rec. 450, section 2 (pilot tone procedure) |
| Impedanta de iesire | 50 Ω asimetric; |
| VSWR | Pana la 1.5:1, autoprotecție la depăsirea prgului setat |
| Spurii si armonici a. 9kHz-1GHz b. 108 MHz-137MHz | conform ETSI EN 302 018 max -16dBm (25microW) pt em. 1kW mai bun de -75dBc pt em. 150W-500W max -16dBm (25microW) |
| Frecventa de modulatie | 30 Hz la 15 kHz; |
| Impedanta de intrare | 600 ohms, simetric pt analogic 110 ohms pentru digital |
| Nivel de intrare audio | 0 dBu la + 10 dBu pt analogic - 10 dBFS la 0 dBFS pt digital; |
| Caracteristica A/f , fmod=400 Hz, 30 Hz la 15 kHz,canal stg, canal dr | ± 0.2 dB (fara preaccentuare), ± 0.2 dB (cu preaccentuare) |
| Diafonie, 100% modulatie, 30 Hz la 15 kHz | > 60 dB |
| Distorsiuni armonice totale (THD) 30 Hz - 15 kHz, canal stg, canal dr |  |
| - 75 kHz deviatie | < 0.05% |
| - 100 kHz deviatie | < 0.05%; |
| Distorsiuni de intermodulatie (L , R) 60Hz/ 7kHz, 4:1, +4dBu | < 0.2% |
| Raport semnal/zgomot, fmod=400 Hz , 75 kHz deviatie, canal stg, canal dr, ponderat | ≥ 80 dB |
| Zgomot AM Asincron | > 55dB |
| Zgomot AM Sincron | > 50dB |
| Tensiune de alimentare | 230Vac ± 15%, 50 Hz ± 3 Hz |
| Randament global | > 65% pt Tx ˂ 1kW > 70% pt Tx = 1kW |

Filtre FM trece bandă 1 kW

Tip: min. 3 cavități;

Gama de frecvențe: 87,5 MHz – 108 MHz;

Impedanță: 50 OHMI;

Putere = 1kW;

Frecvența = în funcție de frecvență. specificate în lista de cotații;

Selectivitate: selectabil de la +/-1,2 MHz la +/-1,6 MHz;

VSWR la Fc: <1,08;

Pierdere de inserție: <0,5 dB, selectivitate +/-1,6 MHz;

Răcire: disipare naturală a căldurii.

Legendă:

Piese de schimb- setul minim recomandat*- Ofertantul va furniza o listă completă cu piesele de schimb recomandate pentru perioada de post garanție și prețul unitar al acestora. Valoarea totală a setului de piese de schimb recomandat nu va depăși 5% din valoarea emițătorului.

Caracteristicile tehnice ale emițătoarelor FM cu sistem activ de rezervă și ale filtrelor FM trece bandă 1 kW, care fac obiectul contractului, se regăsesc în formularul de propunere tehnică anexa 1 la prezentul caiet de sarcini, respectiv  Anexa 1a- Conformitate tehnică pentru emițătoare FM  cu sistem activ de rezervă și Anexa 1b- Conformitate tehnică pentru  filtre trece bandă FM.

    - Garanție

Produsele/echipamentele livrate în baza contractului beneficiază de perioada de garanție și suport tehnic asumată de Furnizor în procesul de ofertare, de minimum 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție finală și a certificatului de acceptanță pe amplasament, fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor.

Pe durata perioadei de garanție, Achizitorul va notifica Furnizorul în termen de 5 zile de la data constatării unei defecțiuni, iar Furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască pe cheltuiala sa exclusivă, orice componentă sau subansamblu defect, inclusiv orice material de instalare care se dovedește a fi defect sau neconform cu specificațiile tehnice, în termen de maximum 10 zile de la data notificării Achizitorului. Componentele înlocuite vor avea o nouă perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii acestora.

Furnizorul trebuie să asigure personal de service calificat, capabil să ofere suport tehnic și să gestioneze remedierea defecțiunilor în perioada de garanție.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare produse pe durata transportului

Furnizorul are obligația de a ambala produsele astfel încât să facă față la manipularea lor la încărcare/descărcare, la condițiile din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală, conform specificațiilor producătorului. În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare distanța până la destinația finală a produselor.

Produsele se etichetează și se ambalează conform prevederilor din standardele de execuție, pe categorii (ex. emițătoare, antene, materiale de instalare, filtre trece bandă etc.) în colete distincte. Pe fiecare colet va fi afișată la loc vizibil câte o etichetă care va conține tipul echipamentului conținut. În cazul în care o categorie de echipamente este conținută în mai multe colete, Furnizorul trebuie să evidențieze acest fapt și să realizeze corelarea între aceste colete (ex. prin numerotarea lor).

Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea Achizitorului.

Livrarea produselor se face până la amplasamentele menționate la pct. 3.3.1., urmând ca instalarea acestora să fie realizată de către Autoritatea Contractantă. Furnizorul are obligația de a comunica Achizitorului, în scris, cu 5 zile înainte de expedierea produselor, datele de expediere, descrierea produselor, cantitatea. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care vor însoți produsele:

- Avizul de însoțire marfă;

- Lista de produse conținute în fiecare colet (Packing-list);

- Certificatul de calitate;

- Certificatul de garanție;

- Documentul de transport (auto, maritim etc.);

- Certificatul de origine a bunurilor;

- Certificatul de acceptanță în fabrică, semnat de reprezentanții ambelor părți contractante.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe durata transportului și cauzate de orice factor extern, Furnizorul fiind pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare/ defecțiune a produselor survenită pe durata transportului, acesta având obligația de a remedia orice deficiență apărută, eventual de a înlocui, dacă se impune, produsul deteriorat/defectat conform prevederilor contractuale privind garanția tehnică.

Contractantul va fi responsabil pentru livrarea produsului în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

    - Operațiuni cu titlu accesoriu

      - Instruirea personalului pentru testarea și utilizarea produselor

Contractantul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de Autoritatea Contractantă, respectiv școlarizarea în fabrică a unui număr de 6 persoane, pe durata a 5 zile lucrătoare, în vederea testării pentru recepția tehnică a echipamentului în fabrică și pe amplasament, după instalare și pentru operarea ulterioară a produselor/echipamentelor.

Activitatea de instruire va fi asigurată fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor. Furnizorul va acoperi toate costurile instruirii, inclusiv cele aferente deplasării și cazării..

Activitățile de instruire tehnică vor fi realizate de instructori autorizați de producătorii emițătoarelor și echipamentelor acestora; instruirea se va desfășura la sediul producătorului sau în centre autorizate de către acesta, echipate corespunzător scopului instruirii.

Premergător demarării activităților de instruire, Ofertantul are obligația de a elabora și pune la dispoziția Achizitorului, în format electronic, documentații tehnico-operaționale, manuale de exploatare, administrare și utilizare în limba engleză sau română, pentru toate funcționalitățile produsului și echipamentelor acestuia. Participanților la instruire le vor fi furnizate individual materiale de instruire pe suport electronic și tipărit. După finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate de participare/atestare pentru toți participanții.

      - Instalare și punere în funcțiune

Instalarea pe amplasament a produselor furnizate, care fac obiectul contractului, se va realiza de către Achizitor, sub coordonarea personalului instruit de către Furnizor în acest scop.

La terminarea instalării emițătorului pe amplasament, Achizitorul va notifica Furnizorul în vederea efectuării, în termen de maximum 15 zile de la primirea notificării, a testării de acceptanță pe amplasament a produsului și punerea în funcțiune a acestuia.

      - Testare produse și accesorii

Testarea emițătoarelor FM cu sistem activ de rezervă, a accesoriilor și a filtrelor trece bandă se va face în fabrică și pe amplasament.

Testarea produselor se va efectua în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului și personalul Beneficiarului, instruit de către Furnizor în acest scop.

Autoritatea Contractantă propune completarea rezultatelor testării în formulare de tipul celor prevăzute în Anexa 3a si Anexa 3b la prezentul caiet de sarcini.

Observație: este obligatoriu ca oferta să conțină un „Protocol de teste de acceptanță” detaliat, inclusiv procedura individuală și echipamentele de testare folosite pentru măsurarea și testarea fiecărui parametru și funcționalitate a emițătorului.

Testarea în fabrică a echipamentelor se va efectua pentru câte un sistem din fiecare gamă  de putere și configurație (2+1 FM 1kW, 2+1 FM 0.5kW, 1+1 FM 1kW), pe sarcina artificială.  Testarea performanței presupune  verificări de funcționare, electrice și mecanice, testarea regimului de funcționare,etc., conform protocolului. La finalul testării în fabrică se va emite certificatul de acceptanță, document ce va fi semnat de către reprezentanții Beneficiarului și ai Furnizorului.

Testarea în amplasament presupune repetarea testelor din fabrică pe sarcină artificială și în antenă.

Testarea accesoriilor

Echipamentul conex va fi testat și inspectat conform Protocoalelor de testare de acceptare, reciproc acceptabile, la fabrica producătorului, precum și în amplasament. Ofertantul va anexa la oferta depusă, protocolul de acceptanță pentru fiecare tip de echipament.

      - Suport tehnic și mentenanță preventivă în perioada de garanție

Pe toată durata contractului Furnizorul va asigura suport tehnic. Acesta va asigura un punct de contact dedicat Achizitorului, unde acesta din urmă să poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine de către Furnizor.

Mentenanța în perioada de garanție, de minimum 24 de luni, va fi asigurată de către Furnizor, pe cheltuiala acestuia, inclusiv asigurarea pieselor de schimb necesare din stocul propriu. Garanția pentru produsul/componentele reparate sau înlocuite în timpul perioadei de garanție se prelungește cu durata imobilizării acestora în reparație.

      - Piese de schimb pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă în perioada post-garanție

Furnizorul va asigura un stoc de piese de schimb de primă intervenție, în limita a 5% din valoarea produsului/echipamentului, piese ce vor fi livrate împreună cu echipamentul și vor fi puse la dispoziția Achizitorului pentru utilizare în perioada de post-garanție, în vederea remedierii cu maximă urgență a unor posibile probleme.

Furnizorul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile necesare. Astfel, Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii:

- Recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță;

- Termenul de livrare pentru piesele de schimb recomandate, în limita a 5% din valoarea fiecărui produs/echipament, este același cu termenul de livrare a produsului;

- Modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;

- Alte informații relevante.

Toate piesele de schimb asigurate de Furnizor trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

  - Atribuțiile și responsabilitățile Părților

- Atribuțiile și responsabilitățile Furnizorului

- Să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în propunerea sa tehnică, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;

- Să informeze Achizitorul cu 5 zile înainte de livrarea produsului, în scris, prin trimiterea documentelor ce vor însoți produsul la livrare;

- Să supravegheze livrarea produsului și prestarea serviciilor conexe, să asigure resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru contract;

- Să asigure toate activitățile privind instruirea personalului desemnat al Achizitorului;

- Să verifice produsul la plecarea din fabrică și să asigure ambalarea și etichetarea corespunzătoare a acestuia, conform cerințelor caietului de sarcini;

- Să asigure transportul produsului la destinație și descărcarea acestuia pe amplasament, în condiții de maximă siguranță;

- Să încheie asigurare pentru produs, pe durata transportului acestuia;

- Să asigure împreună cu Autoritatea Contractantă verificarea/testarea produsului - teste de acceptanță în fabrică și pe amplasament, după instalarea acestuia de către Autoritatea Contractantă, în termen de maximum 15 zile de la primirea notificării privind terminarea lucrărilor de instalare, emisă de către Autoritatea Contractantă;

- Să asigure piesele de schimb în limita și specificația tehnică stabilită prin contract (max. 5% din valoarea produsului/echipamentului); livrarea acestora se va face odată cu emițătorul;

- Să asigure suport tehnic și mentenanță gratuită în perioada de garanție, să remedieze în termen de 10 zile defecțiunile notificate de către Achizitor;

- Să soluționeze fără costuri suplimentare pentru Achizitor, în termen de maximum 10 zile de la notificarea Achizitorului, orice neconcordanță constatată ulterior recepției cantitative, inclusiv în cazul produselor inspectate sau testate, atât în fabrică cât și în amplasament, care nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică a Furnizorului;

- Să asigure la cererea Achizitorului și la un preț rezonabil, piesele de schimb, materialele și subansamblele necesare pentru o bună funcționare a echipamentelor livrate, pe o perioadă de 10 ani de la terminarea contractului. Dacă în timpul celor 10 ani, anumite piese de schimb nu se mai produc, Furnizorului îi revine sarcina de a procura Achizitorului piesele de schimb echivalente, la prețurile curente și rezonabile, practicate pe piață și acceptate de Achizitor.

- Atribuțiile și responsabilitățile Achizitorului

- Să pună la dispoziția Contractantului orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului;

- Să desemneze un reprezentant responsabil cu urmărirea și derularea contractului;

- Să asigure accesul Furnizorului pe amplasamentul menționat în prezentul caiet de sarcini, în vederea descărcării produsului în condiții de maximă siguranță;

- Să recepționeze cantitativ produsul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia pe amplasament și să încheie un proces-verbal de recepție cantitativă, care va fi semnat de ambele părți contractante;

- Să instaleze produsul în termen de 5 de zile lucrătoare de la recepția cantitativă și să notifice Furnizorul la terminarea instalării produsului pe amplasament, în vederea efectuării testelor de acceptanță a acestuia în termenul prevăzut, împreună cu Furnizorul;

- Să efectueze recepția calitativă în prezența unui reprezentant al furnizorului și să întocmească un proces-verbal de recepție calitativă, care va fi semnat de ambele părți contractante;

- Să solicite suport tehnic Furnizorului, în condițiile stabilite în caietul de sarcini și în contract;

- Să notifice Furnizorul în perioada de garanție a produsului, în termen de 5 zile de la apariția unei defecțiuni, în vederea remedierii acesteia;

- Să plătească Furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, în baza facturii emise de acesta, însoțită de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, și de certificatele de acceptanță în fabrică și pe amplasament, fără observații, în condițiile menționate în contract.

- DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi livrate în mod obligatoriu împreună cu următoarele documente:

- Avizul de însoțire a mărfii;

- Lista de produse conținute în fiecare colet (Packing-list);

- Certificatul de calitate;

- Certificatul de garanție;

- Documentul de transport (auto, maritim etc.);

- Certificatul de origine a bunurilor;

- Documentația tehnică, conform caietului de sarcini;

- Certificatul de acceptanță, urmare testării în fabrică a produsului, semnat de ambele părți contractante.

- RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția finală a produselor se va realiza la destinația finală și va include cumulativ:

- Recepția cantitativă, care va consta în inspectarea și verificarea vizuală de către Achizitor, respectiv numărarea produselor livrate, inclusiv a accesoriilor din componența acestora (obligatoriu se vor consemna toate seriile produselor livrate) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora și se va încheia un proces-verbal de recepție cantitativă, care va fi semnat de ambele părți contractante.

- Recepția calitativă, care va presupune efectuarea de teste de conformitate în vederea verificării respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și din propunerea tehnică.

În situația în care, cu ocazia efectuării recepțiilor cantitative și calitative, se constată că nu au fost livrate toate componente produsului, sau unele dintre componentele testate de către Achizitor nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini/propunerea tehnică sau sunt defecte, Achizitorul va avea dreptul de a respinge produsele respective, iar Furnizorul va avea obligația de a remedia deficiențele constatate, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, prin livrarea în termen de maximum 10 zile lucrătoare a produsului/componentelor lipsă și/sau înlocuirea acestora, fără a depăși termenul stabilit.

- MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor livrate se va face în baza facturilor emise de Furnizor, prin transfer bancar în contul acestuia, conform prevederilor Contractului.

- METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire în vederea încheierii contractului de furnizare produse este „cel mai bun raport calitate-preț”. Punctajul va fi acordat luând în considerare factorii și subfactorii de evaluare prevăzuți în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini, respectiv componenta financiară- prețul ofertei și componenta tehnică, formată din 2 subfactori: performanța parametrilor tehnici și durata de livrare.

Punctajul maxim, pentru fiecare factor/subfactor, se va acorda ofertei celei mai avantajoase în raport cu valoarea minimă solicitată. Pentru restul ofertelor admisibile punctajul se calculează conform algoritmului prevăzut în Anexa 2.

Comisia de evaluare va acorda fiecărei oferte un punctaj individual, rezultat prin însumarea punctajelor parțiale obținute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor/subfactor de evaluare. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

- ANEXE

- Anexa 1a- Formular propunere tehnică- Conformitate tehnică pentru emițătoare FM cu sistem activ de rezervă;

- Anexa 1b- Formular propunere tehnică- Conformitate tehnică pentru  filtre trece bandă FM;

- Anexa 2  - Factori de evaluare;

- Anexa 3a- Formulare pentru Testare emițătoare FM cu sistem activ de rezervă;

- Anexa 3b- Formulare pentru Testare  filtre trece bandă FM;